# 输电线路智能路径规划系统

软件说明书  V5.0  ·  软著申请材料准备稿

本说明书对应当前 V5.0 代码包，说明软件用途、输入、处理流程、输出及验证边界。软件面向输电线路走廊前期筛查，采用固定端点和地形/约束数据生成候选路线；默认方法为确定性 A*。路线相似度仅在候选冻结后作为独立研究指标计算。

# 一 软件基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 软件全称 | 输电线路智能路径规划系统 |
| 版本 | V5.0 |
| 软件类别 | 应用软件 |
| 开发语言 | Python |
| 开发完成日期 | 待申请人按开发记录核实 |
| 发表情况 | 待申请人核实 |
| 著作权人/开发者 | 待按实际贡献、任务书及权属协议确认 |

# 二 用途与运行方式

软件读取数字高程模型（DEM），结合可选的县界陆域掩膜、建筑/土地利用、官方灾害图层及自定义约束，计算固定起终点之间的低累计代价走廊。可用于方案初筛、路线可视化、约束检查及实验对比，不代替工程线路设计或审批。

主算法为确定性 A*，可选转弯代价和实验搜索用于比较。可选 VIN/PPO 代码仅用于诊断对照，不属于默认最终路线来源。CPU 可运行主规划流程；GPU 不是主规划的必要条件。

# 三 软件环境和安装

代码曾在 Windows 工作区编辑，并在 Linux CPU 服务器完成路线批量运行。核心依赖及版本下限以项目 requirements.txt 为准，包括 NumPy、SciPy、Pandas、Rasterio、GeoPandas、Shapely、PyProj 和 Matplotlib。可选 VIN/PPO 诊断依赖 PyTorch。

python -m venv .venv

pip install -r requirements.txt

python -m transmission_path_planner --help

实际计算时间和内存受 DEM 覆盖范围、网格大小、邻域和输入图层影响。建议先核实坐标系、端点、NoData 与约束图层覆盖，再运行全范围规划。

# 四 输入数据与校验

| 输入 | 用途 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| DEM 栅格 | 高程、坡度、粗糙度和地形代价 | 核对水平坐标、垂直基准、NoData、分辨率 |
| 站点表与站间任务表 | 指定站点/线路接入点起终点 | 正式任务要求端点核验声明、来源及凭证；程序不鉴别其真伪 |
| 约束 GeoJSON | 建立硬约束和可选软约束 | 核对坐标系、来源、更新时间及适用范围 |
| 建筑/用地/灾害图层 | 暴露筛查和软代价 | 覆盖不足不能解释成没有建筑或风险 |
| 人口栅格（可选） | 人口暴露代理成本 | 默认关闭；模型分辨率限制仍然存在 |
| 历史线路（事后评估） | 候选冻结后的几何误差测量 | 不作为规划输入或参数选择依据 |

# 五 处理流程和输出

读取 DEM 与环境图层，建立规划窗口并检查输入状态。

按硬约束生成可行掩膜，叠加地形及可选软代价。

默认使用 A* 搜索候选路线；实验模式可生成替代候选。

执行路径平滑、约束复核及坐标转换。

导出 GeoJSON 等路线、运行摘要、路线指标和可视化图。

如开展历史路线研究，对冻结候选计算双向距离分布和容差覆盖，不反向参与选路。

# 六 软件模块

| 模块 | 用途 |
| --- | --- |
| __init__.py | 包版本、导出与软件说明 |
| __main__.py | python -m 启动入口 |
| cli.py | 参数解析、任务编排、规划输出 |
| config.py | 配置、常量与可选依赖 |
| corridor.py | 历史线路相关离线分析工具，非默认规划输入 |
| cost.py | 地形与可选暴露因子代价场 |
| data.py | DEM 读取、重采样和地形因子 |
| diverse_routes.py | 多样化候选路线实验工具 |
| experimental_astar_16.py | 实验性 16 邻域 A* |
| experimental_theta_star.py | 实验性 Theta* 路径搜索 |
| experimental_tower_graph.py | 实验性候选塔位图与简化逐跨筛查 |
| geometry.py | 地理坐标、栅格索引和距离计算 |
| io_export.py | GeoJSON、Shapefile 等输出 |
| methods.py | A*、加权搜索及可选诊断方法 |
| metrics.py | 路径几何与约束指标计算 |
| official_hazards.py | 官方灾害图层读取与栅格化 |
| osm.py | OSM 建筑、土地利用等图层处理 |
| provenance.py | 输入来源和计算记录 |
| rebuild_terrarium_dem.py | Terrarium DEM 离线重建辅助模块 |
| smoothing.py | 路径平滑、硬约束检查及剖面筛查 |
| stations.py | 站点台账和站间任务校验 |
| terrarium.py | Terrarium 高程瓦片解码工具 |
| visualization.py | 路线及指标图表生成 |

登记范围建议按 transmission_path_planner/ 下全部 23 个 Python 文件核对，合计 9,602 行原始源码。源码哈希清单随本材料一并提供。

# 七 验证结果和使用边界

截至 2026-10-27，已完成 3 个固定端点案例、18 组地形权重试验及 15 条转弯权重候选的事后对比。15 条候选双向较差方向 P95 为 3.026–9.095 km，100 m 对称 F1 为 1.401%–2.222%；0/15 达到 P95≤100 m。转弯权重同时作用于 A* 搜索和后处理，因此实验反映联合影响。

端点样例尚未全部核实为变电站线路侧接入点。零硬约束违规只说明已配置检查未发现冲突，不能作为工程可行性结论。实验性塔位、挂点、弧垂与净空检查是简化筛查，不代表真实导线力学或法规审查。

# 八 申请前核实事项

按实际情况填写著作权人、共同开发者和开发完成日期。

核对学校项目任务书、团队贡献及成果权属约定。

核查第三方代码、数据和地图图层许可。

按登记平台要求准备正式申请表、身份/主体证明和签章。

冻结提交版本后重新校验软件名称、版本、源代码范围和页数。

规则依据：国家版权局《计算机软件著作权登记办法》 https://www.ncac.gov.cn/xxfb/flfg/bmgz/202410/t20241015_869486.html